«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы

Осы Заң радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қатынастарды реттеудің құқықтық негізі мен қағидаттарын айқындайды және адамдардың өмірін, денсаулығын қорғауға, сондай-ақ қоршаған ортаны радиоактивті қалдықтардың ықтимал зиянды әсерінен қорғауға бағытталған.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

- қауіпсіздік тосқауылы – радионуклидтердің және (немесе) иондаушы сәулеленудің қоршаған ортаға таралуына кедергі келтіретін радиоактивті қалдықтардың қоймалары мен қалдық қоймаларын және олардың жекелеген бөліктерін немесе табиғи геологиялық түзілу элементін қоса алғанда, радиоактивті қалдықтарды орау, радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пунктінің инженерлік конструкциясы;

- радиоактивті қалдықтарды сақтау пунктін және қалдық қоймаларын пайдаланудан шығару – жинақталған радиоактивті қалдықтарды міндетті түрде алып шығарып, көму пунктіне бере отырып, осы пунктіні одан әрі радиоактивті қалдықтарды сақтау үшін пайдалануға жол бермейтін жағдайға келтіруге бағытталған қызмет;

- радиоактивті қалдықтарды көму – радиоактивті қалдықтарды кейіннен алу ниетінсіз оларды көму пунктінде қауіпсіз орналастыру;

- радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерінің кадастры – радиоактивті қалдықтардың қоймалары мен қалдық қоймаларын қоса алғанда, радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттері туралы, оларға меншік құқығы субъектілері туралы және оларда орналастырылған радиоактивті қалдықтар туралы құжатталған мәліметтердің жүйелендірілген жиынтығы;

- радиоактивті қалдықтарды көму үшін олардың жарамдылық өлшемшарттары – радиоактивті қалдықтарды қауіпсіз көму мақсатында белгіленген және орындау үшін міндетті радиоактивті қалдықтардың физикалық-химиялық қасиеттеріне қойылатын талаптар;

- радиоактивті қалдықтарды кондиционерлеу – радиоактивті қалдықтарды көмуге жарамды және жарамдылық өлшемдеріне сәйкес келетін дене бітімі мен жай-күйіне келтіру жөніндегі технологиялық операциялар;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық оператор – радиоактивті қалдықтарды көму жөніндегі өкілеттіктер берілген, сондай-ақ радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметтерді көрсететін заңды тұлға;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу – радиоактивті қалдықтарды жинауға, қайта өңдеуге, кондиционерлеуге, тасымалдауға, сақтауға және көмуге байланысты қызмет түрлері;

- пайдаланылған жабық радионуклид көзі – одан әрі пайдалануға жатпайтын жабық радионуклид көзі;

- радиоактивті қалдықтарды түзушілер – қызметі нәтижесінде радиоактивті қалдықтар түзілетін жеке немесе заңды тұлғалар;

- радиоактивті қалдықтардың потенциалды қауіптілік кезеңі – радиоактивті қалдықтардың үлестік белсенділігі радиациялық бақылау талап етілмейтін көрсеткіштерге дейін төмендетілетін мерзім;

- радиоактивті қалдықтарды сақтау пункті – радиоактивті қалдықтармен одан әрі жұмыс істеу үшін оларды алу мүмкіндігін болжайтын жобалау құжаттамасында айқындалатын мерзімге радиоактивті қалдықтарды орналастыруға арналған радиациялық қондырғы;

- радиоактивті қалдықтарды көму пункті – радиоактивті қалдықтарды кейіннен алу ниетінсіз орналастыруға арналған радиациялық қондырғы;

- радиоактивті қалдықтарды өңдеу – активсіздендіру (жойылатын радионуклидтерді бөлу) және (немесе) көлемін азайту және (немесе) кейіннен қауіпсіз жұмыс істеу үшін радиоактивті қалдықтардың сипаттамаларын өзгерту жөніндегі технологиялық операциялар;

- радиоактивті қалдықтар тізілімі – радиоактивті қалдықтарды және оларды орналастыру орындарын бастапқы тіркеу нәтижесінде алынған радиоактивті қалдықтар туралы, сондай-ақ радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық операторға берілген радиоактивті қалдықтар туралы құжатталған мәліметтердің жүйелендірілген жиынтығы;

- атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган – атом энергиясын пайдалану саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде физикалық қорғау – радиоактивті қалдықтарға рұқсатсыз қол жеткізуді болғызбауға, сондай-ақ олардың сақталуына қол сұғушылықтарды уақтылы анықтауға және жолын кесуге бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешені;

- радиоактивті қалдықтарды сақтау – радиоактивті қалдықтарды сақтау пунктінде және (немесе) радиоактивтерді қалдықтарды сақтау қоймасында және (немесе) олармен одан әрі жұмыс істеу үшін оларды алу мүмкіндігін болжайтын қалдық қоймада орналастыру;

- радиоактивті қалдықтар қоймасы – радиоактивті қалдықтармен одан әрі жұмыс істеу үшін, оларды 1 жылдан аспайтын мерзімге уақытша қауіпсіз сақтауға арналған радиациялық қондырғы және (немесе) арнайы бөлінген алаң;

- радиоактивті қалдықтардың қалдық қоймасы – тау-кен өндіру кәсіпорындарының («қалдықтар мен үйінділер») радиоактивті қалдықтарын уақытша қауіпсіз орналастыруға арналған радиациялық қондырғы. оларды одан әрі өңдеу үшін оларды алу мүмкіндігін болжайды;

- радиоактивті қалдықтар – радионуклидтері алып қою деңгейінен жоғары, одан әрі пайдалану көзделмеген радиоактивті заттар, ядролық материалдар немесе радионуклидті көздер;

- тарихи жинақталған радиоактивті қалдықтар – осы Заң күшіне енгенге дейін салынған радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерінде жинақталған өте төмен белсенді радиоактивті қалдықтар.

2-бап. Қазақстан Республикасының радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы заңнамасы

- Қазақстан Республикасының радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

- Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар оның заңдарынан басым болады. Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылу тәртібі мен талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

3-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы объектілер мен субъектілер

1.	Осы Заңның реттеу объектілері болып табылады:

1)	радиоактивті қалдықтар;

2)	радиоактивті қалдықтар қоймалары;

3)	радиоактивті қалдықтардың қалдық қоймалары;

4)	радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттері;

5)	радиоактивті қалдықтарды көму пункттері;

6)	радиоактивті қалдықтарды өңдеу және (немесе) кондиционерлеу жөніндегі қондырғылар.

2.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы субъектілер:

1)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;

2)	орталық және жергілікті мемлекеттік органдар.

4-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызмет түрлері

1.	Осы Заң радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мынадай қызмет түрлеріне қолданылады:

1)	қалдық қоймаларын, радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі сақтау пункттері мен қондырғыларын орналастыру (алаңды таңдауды қоса алғанда), жобалау (іздестіру мен құрастыруды қоса алғанда), салу (монтаждауды, баптауды, пайдалануға беруді қоса алғанда), пайдалану (жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді қоса алғанда) және пайдаланудан шығару және радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін жабу;

2)	Радиоактивті қалдықтарды жинауды, қайта өңдеуді, кондиционерлеуді, тасымалдауды, сақтауды және көмуді қоса алғанда, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу, сондай-ақ радиоактивті қалдықтарды алу, беру, иелену;

3)	ғылыми сараптамалар, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуді, радиациялық бақылауды, физикалық қорғауды, есепке алу мен бақылауды, мамандар даярлауды, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы персоналды аттестаттауды қоса алғанда, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету;

4)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы өзге де қызмет түрлерін орындау.

2 тарау. РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

5-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары, міндеттері мен қағидаттары

- Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаты адамдардың қазіргі және болашақ ұрпақтарын радиациялық әсерден қорғауды және ядролық және радиациялық қауіпсіздік қағидалары мен нормаларына сәйкес қалыпты және авариялық жағдайларда радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қоршаған ортаны радиоактивті ластаудан қорғауды сенімді және экономикалық тиімді қамтамасыз ету болып табылады.

- Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі міндеттері:

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру;

- мемлекеттің радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерді орындау;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы тиімді басқару мен қадағалауды ұйымдастыру;

- радиоактивті қалдықтардың барлық түрлерімен жұмыс істеудің тиімді жүйесін қалыптастыру;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге арналған алаңдарды оңтайландыру;

- азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету;

- радиоактивті қалдықтарды қауіпсіз сақтау мен көмуге уақтылы орналастыруды қамтамасыз ету.

- Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттары:

- Қауіпсіздік қағидаты-персоналдың, халықтың және қоршаған ортаның өмірі мен денсаулығын қорғаудың радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеудің басқа аспектілерінен басымдығы;

- жауапкершілік қағидаты – радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін радиоактивті қалдықтардың меншік иесінің қаржылық жауапкершілікті қоса алғанда, толық жауапкершілігі;

- минимизация қағидаты – радиоактивті қалдықтардың түзілуін және жинақталуын іс жүзінде қол жеткізуге болатын ең төмен деңгейде шектеу;

- оңтайландыру қағидаты – экономикалық және әлеуметтік факторларды ескере отырып, олармен жұмыс істеу кезінде радиоактивті қалдықтардың әсерін ақылға қонымды қол жеткізуге болатын төмен деңгейге дейін төмендету;

- басқару қағидаты – радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу органдары мен мемлекеттік басқару органдарының өкілеттіктерінің аражігін ажырату;

- ашықтық қағидаты – азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және авариялардың алдын алуға байланысты ақпаратқа қол жеткізуі;

- ұрпақтар арасындағы өзара байланыс қағидаты – болашақ ұрпақты болашақта радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты ауыртпалықты қазіргі ұрпақтың негізсіз ауыстыруынан қорғау.

6-бап.	Қазақстан Республикасы Үкіметінің радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы құзыреті

Қазақстан Республикасы Үкіметінің радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы құзыретіне мыналар жатады:

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;

- радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін салу туралы шешімдер қабылдау;

- тарихи жинақталған радиоактивті қалдықтарды сақтау пунктін көму пунктіне ауыстыру туралы шешім қабылдау;

- радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін мерзімінен бұрын жабу немесе жабу туралы шешім қабылдау;

- көму пункттерін орналастыру алаңын таңдау қағидаларын бекіту.

- өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау;

7-бап. Уәкілетті органның құзыреті

Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның құзыретіне:

1)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

2)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен есептік құжаттама нысандарын әзірлеу және бекіту;

3)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық операторды айқындау;

4)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық операторды айқындау өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;

5)	ұлттық оператордың радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі жұмыстарын қаржыландыру тәртібі мен тетігін айқындау;

6)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бойынша міндеттемелерді орындау;

7)	радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін жабу немесе мерзімінен бұрын жабу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізу;

8)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қауіпсіздікті реттеуді салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

9)	радиоактивті қалдықтарды көму үшін оларды сыныптау өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;

10)	 радиоактивті қалдықтарды көму үшін олардың жарамдылық өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;

11)	радиоактивті қалдықтарды есепке алу және бақылау қағидаларын әзірлеу және бекіту;

12)	радиоактивті қалдықтарды сақтау немесе көму пункттерін орналастыру, салу, пайдалану, пайдаланудан шығару немесе жабу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлеу және бекіту;

13)	радиоактивті қалдықтарды жинау, тасымалдау, сақтау және көму қағидаларын әзірлеу және бекіту;

14)	радиоактивті қалдықтарды сақтау/көму пункттерінің қауіпсіздігін талдау жөніндегі есепке қағидаларды әзірлеу және бекіту;

15)	радиоактивті қалдықтар мен радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы объектілерді физикалық қорғау жөніндегі қауіпсіздік қағидаларын әзірлеу және бекіту;

16)	радиоактивті қалдықтарды көмуге беру тәртібінің және радиоактивті қалдықтарды көму тәртібінің қағидаларын әзірлеу және бекіту;

17)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге байланысты қызметті лицензиялау;

18)	радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін орналастыру алаңын таңдау қағидаларын әзірлеу;

19)	радиоактивті қалдықтарды көмудің жабық пункттерінің мониторингі қағидаларын әзірлеу және бекіту;

20)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге байланысты қызметті мемлекеттік бақылау және қадағалау;

21)	радиоактивті қалдықтарды мемлекеттік есепке алуды және бақылауды жүргізу;

22)	радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерінің кадастрын жүргізу;

23)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың персоналын аттестаттаудан өткізу;

24)	осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

8-бап.	Жергілікті атқарушы органдардың радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы құзыреті

Жергілікті атқарушы органдар радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласында мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

- мемлекеттік органдарды тарта отырып, радиоактивті қалдықтар жабылғаннан кейін оларды көму пункттеріне мониторингті жүзеге асырады;

- жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

9-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті лицензиялау

- Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті лицензиялау Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы, сондай-ақ рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

- Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті лицензиялауды атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

10-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге байланысты қызметті мемлекеттік бақылау және қадағалау

    - Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау «Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7, 7-2, 7-3-баптарына және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы сала шеңберінде жүзеге асырылады.

    - Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

    - Бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген нысандарда жүзеге асырылады.

11-бап.	Радиоактивті қалдықтарды мемлекеттік есепке алу және бақылау

- Радиоактивті қалдықтарды мемлекеттік есепке алу және бақылау радиоактивті қалдықтардың бақылаусыз жинақталу мүмкіндігіне жол бермеу және радиоактивті қалдықтардың орналасқан жері мен орнын ауыстыруды, оларды сақтау және көму жағдайларын жедел бақылауды қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.

- Радиоактивті қалдықтарды мемлекеттік есепке алу және бақылау:

1)	радиоактивті қалдықтар тізілімін жүргізу;

2)	радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерінің кадастрын жүргізу, радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму орындарының тізбесі.

- Радиоактивті қалдықтарды мемлекеттік есепке алу және бақылау жүйесінің қызметін ұйымдастыру мен қамтамасыз етуді атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

12-бап. Радиоактивті қалдықтардың жіктелуі

- Радиоактивті қалдықтарды жіктеу критерийлерін атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.

- Радиоактивті қалдықтарды жіктеудің негізі олардың шығу тегі, агрегаттық жағдайы, белсенділік деңгейі, радионуклидтердің жартылай шығарылу кезеңі болып табылады.

- Радиоактивті қалдықтарға кез келген агрегаттық күйде одан әрі пайдалануға жатпайтын мынадай заттар жатады:

1)	радионуклидтердің құрамы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген деңгейден асатын материалдар, бұйымдар, жабдықтар, биологиялық шыққан объектілер;

2)	қайта өңдеуге жатпайтын пайдаланылған ядролық отын;

3)	пайдаланылған немесе зақымдалған жабық радионуклидті көздер;

4)	уран кендерін өндіру және қайта өңдеу кезінде немесе табиғи радионуклидтердің құрамы жоғары минералды және органикалық шикізатты өндіру және қайта өңдеу кезінде пайда болған радиоактивті қалдықтар;

5)	зерттеу және энергетикалық ядролық қондырғылардың радиоактивті қалдықтары;

6)	ядролық жарылыстардан радиоактивті қалдықтар.

- Агрегаттық жағдай бойынша радиоактивті қалдықтар қатты радиоактивті қалдықтар, сұйық радиоактивті қалдықтар және газ тәрізді радиоактивті қалдықтар болып бөлінеді.

- Егер құрамындағы радионуклидтердің үлестік белсенділігі бақылауға жататын радиоактивті материалдар үшін Радиациялық қауіпсіздік нормаларымен регламенттелген мәндерден артық болса, ал радионуклидтік құрамы белгісіз болған кезде үлестік белсенділік үлкен болса, қалдықтар радиоактивтіге жатады:

1)	килограммына жүз килобеккерель – бета сәуле шығаратын радионуклидтер үшін;

2)	килограммына он килобеккерель – Альфа-сәуле шығаратын радионуклидтер үшін (трансуранды қоспағанда);

3)	килограммына бір килобеккерель – трансурандық радионуклидтер үшін.

- Көму кезінде ұзақ мерзімді қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қатты радиоактивті қалдықтар меншікті белсенділік деңгейі бойынша келесідей жіктеледі:

1)	жоғары белсенді қалдықтар – меншікті белсенділігі (килограмына килобеккерель) бар қалдықтар: бета – сәулелендіретін радионуклидтер үшін-он миллионнан астам; альфа – сәулелендіретін радионуклидтер үшін-бір миллионнан астам (трансуранды қоспағанда); трансурандық радионуклидтер үшін – жүз мыңнан астам;

2)	орташа белсенді қалдықтар – меншікті белсенділігі бар қалдықтар (килограмына килобеккерель): мыңнан он миллионға дейін – бета-сәулелендіретін радионуклидтер үшін; жүзден бір миллионға дейін – Альфа-сәулелендіретін радионуклидтер үшін (трансуранды қоспағанда); оннан жүз мыңға дейін – трансурандық радионуклидтер үшін;

3)	төмен белсенді қалдықтар – меншікті белсенділігі бар қалдықтар (килограмына килобеккерель): жүзден мыңға дейін – бета-сәулелендіретін радионуклидтер үшін; оннан жүзге дейін – Альфа-сәулелендіретін радионуклидтер үшін (трансуранды қоспағанда); бірден онға дейін-трансурандық радионуклидтер үшін;

4)	өте төмен белсенді қалдықтар – жер қойнауын пайдалану жөніндегі қызметтің нәтижесінде пайда болған, негізінен табиғи радионуклидтерден тұратын, альфа-сәуле шығаратын радионуклидтер (трансуранды қоспағанда) үшін меншікті белсенділігі (килограмына килобеккерель) жеті бүтін оннан жүзге дейінгі табиғи материалдар түріндегі қалдықтар.

- Радиоактивті қалдықтардағы радионуклидтердің жартылай шығарылу кезеңіне байланысты радиоактивті қалдықтар ұзақ өмір сүретін радиоактивті қалдықтар, қысқа өмір сүретін радиоактивті қалдықтар ретінде жіктеледі.

13-бап.	Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды радиоактивті қалдықтар санатына ауыстыру

- Ядролық материалдар, радиоактивті заттар мынадай шарттар орындалған кезде радиоактивті қалдықтар санатына ауыстырылады:

1)	арнайы ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар жүргізбей ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды алу мақсатында радиоактивті қалдықтарды сақтауға, қайта өңдеуге және кондиционерлеуге берілген радиоактивті қалдықтарды технологиялық процеске кейіннен қайтаруды болдырмау;

2)	белгіленген рәсімдерді, сондай-ақ тиісті өлшемдерді немесе есептеулерді орындау;

3)	радиоактивті қалдықтарды мемлекеттік есепке қою өлшемшарттарын орындау.

- Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды радиоактивті қалдықтар санатына ауыстыру бекітілген регламенттерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс және құжаттамалық ресімделуге тиіс.

- Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды радиоактивті қалдықтар санатына ауыстыру ядролық материалдар, радиоактивті заттар және радиоактивті қалдықтар үшін бағдарламаларда белгіленген өлшеу әдістерін (тәсілдерін) және өлшеу құралдарын пайдалана отырып есептік өлшеулерге немесе есептеулерге негізделуге тиіс.

3-тарау. РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

14-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті жүзеге асырудың жалпы шарттары

- Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеген кезде жеке және заңды тұлғалар:

- атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтің тиісті түріне лицензиясы болуға;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге арналған құрылыстар мен жабдықтарды жобалауға, салуға, реконструкциялауға, пайдалануға және пайдаланудан шығаруға қойылатын талаптарды сақтау;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге арналған осы Заңның 3-бабы 1-тармағында көзделген объектілердің қауіпсіздігін қайта бағалауды қажет болған жағдайда осындай объектілердің қауіпсіздігін арттыру мақсатында барлық іс жүзінде қолжетімді жетілдірулер орындалуы үшін уақтылы жүзеге асыруға;

- радиоактивті қалдықтарды есепке алу мен бақылауды қамтамасыз ету және атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға олардың болуы, орын ауыстыруы және орналасқан жері туралы есептерді ұсынуға;

- Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасында белгіленген ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздік талаптарын сақтауға;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы объектілерде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу объектілерінде табиғи дүлей және техногендік зілзалалар туындаған жағдайда уәкілетті органдарды, жергілікті атқарушы органдарды дереу хабардар етуге;

- радиациялық аварияларды жою, персоналды эвакуациялауды қамтамасыз ету, персоналды және қоршаған ортаны қорғау мақсатында қажетті шаралар қабылдауға;

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге арналған, оларға бағынысты объектілерде персоналдың, халықтың қауіпсіздік деңгейін арттыруға және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге;

- сақтау пунктін, қалдық қойманы пайдаланудан шығару, көму пунктін жабу, кейіннен кәдеге жарату, радиоактивті қалдықтарды көму, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде радиациялық авариялардың салдарын жою, адамдардың өмірі мен денсаулығына, жеке және заңды тұлғалардың мүлкіне, сондай-ақ қоршаған ортаға зиянды өтеу жөніндегі жұмыстарды қамтамасыз ету үшін қаржы қаражатын көздеуге.

2.	Қызметі тоқтатылған кезде радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар қызметті қауіпсіз тоқтату жөніндегі мынадай іс-шараларды орындауға міндетті:

- радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттеріне беруге;

- тоқтатылатын қызметті жүзеге асыру кезінде ластанған қоршаған ортаны қалпына келтіру, аумақты рекультивациялау, жабдықтар мен үй-жайларды залалсыздандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізуге.

15-бап. Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық оператордың функциялары

1.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық операторға мынадай функциялар беріледі:

  - сақтауға және (немесе) көмуге қабылданған радиоактивті қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді;

  - Қазақстан Республикасының аумағында радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін пайдалануды және жабуды қамтамасыз етеді;

  - радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін жобалау мен салуға тапсырыс беруші болады;

  - радиоактивті қалдықтарды көму көлемдеріне талдау және болжау жүргізеді;

  - атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органға радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі инфрақұрылымды дамыту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

  - радиоактивті қалдықтарды сақтау орындарын, сақтау пункттерін (немесе) көму қауіпсіздігін негіздеуге ғылыми зерттеулер жүргізеді;

  - радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі технологияларды әзірлеуді жүзеге асырады;

  - радиоактивті қалдықтарды есепке алу мен бақылауды техникалық және ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

  - басқа жеке және заңды тұлғалардан ақылы негізде сақтауға және (немесе) көмуге арналған радиоактивті қалдықтарды қабылдайды;

  - ядролық, радиациялық, техникалық, өрт қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, сақтау және көму пункттерін пайдалану, Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін жабу және жапқаннан кейін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы туралы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету;

  - радиоактивті қалдықтарды көму пункттері орналасқан аумақтарда радиациялық бақылауды қамтамасыз етеді;

  - белгіленген тәртіппен орталық және жергілікті органдар мен халықты радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша және радиоактивті қалдықтарды көму пункттері орналасқан аумақтардағы радиациялық жағдай туралы хабардар етеді;

  - осы Заңды іске асыруға байланысты қызметті жариялау бойынша 
іс-шаралар жүргізеді.

  - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

16-бап.	Радиоактивті қалдықтарды радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық операторға беру тәртібі

- Жеке және заңды тұлға атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органның бекітілген нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес радиоактивті қалдықтарды радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық операторға береді.

- Радиоактивті қалдықтар радиоактивті қалдықтарды өз қызметі нәтижесінде пайда болған ұйымнан беру туралы құжатқа қол қойылған сәттен бастап, сондай-ақ иесіз радиоактивті қалдықтар берілген жағдайда радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық оператордың меншігіне өтеді.

- Радиоактивті қалдықтарды радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық оператордың меншігіне бергенге дейін қызметі салдарынан радиоактивті қалдықтар түзілетін жеке және заңды тұлға (радиоактивті қалдықтардың меншік иесі) радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты болады.

- Радиоактивті қалдықтарды кондиционерлеуді атом энергиясын пайдалану саласында тиісті лицензия болған кезде радиоактивті қалдықтарды дайындаушы өз күшімен жүзеге асыра алады.

- Меншік иесін сәйкестендіру мүмкін емес иесіз радиоактивті қалдықтарды көмуге орналастыру кезінде жұмыстарды қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жергілікті атқарушы органдардың қаражаты есебінен жүргізіледі.

- Осы Заңның 7-бабы 3) тармақшасына сәйкес тарихи жинақталған радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерінен түрлендірілген көму пункттерін қоспағанда, радиоактивті қалдықтарды өңдеу жөніндегі ұлттық оператордың радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін салу мен пайдалануға айрықша құқығы бар.

Тарихи жинақталған радиоактивті қалдықтарды сақтау пунктінен түрлендірілген радиоактивті қалдықтарды көму пунктін пайдалану және жабу үшін жауапкершілік осы Заңның 7-бабы 3) тармақшасына сәйкес меншік иесіне жүктеледі.

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған уран саласындағы ұлттық компанияның жер бетіне жақын көму пункттерін салуға және оларда уранды жерасты ұңғымалық сілтісіздендіру мен уран өндіру салдарын жою тәсілімен өндіру кезінде түзілетін радиоактивті ластанған топырақ түріндегі өте төмен белсенді қалдықтарды көмуге құқығы бар.

- Уран саласындағы ұлттық компанияға берілген радиоактивті ластанған топырақты көму және көму пункттерін салу құқығы акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы уран саласындағы ұлттық компанияға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғаға ғана берілуі мүмкін.».

17-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті қаржыландыру

1.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті қаржыландыру радиоактивті қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз ететін құралдардың кепілдігі, дәйектілігі, жеткіліктілігі, уақтылы ұсынылуы қағидаттарында жүзеге асырылады.

2.	Қызметі нәтижесінде радиоактивті қалдықтар пайда болған және (немесе) түзілетін ұйымда радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті қаржылық қамтамасыз ету ұйымның (немесе оның құқықтық мирасқорының) қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3.	Ұлттық оператордың радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметін қаржыландыру:

1)	бөгде ұйымдар үшін көрсетілетін (орындалатын) қызметтер (жұмыстар) үшін сыйақылар;

2)	жер қойнауын пайдаланушылар ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру және (немесе) жер қойнауын пайдалану салдарын жою ретінде бөлетін қаражат;

3)	республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты;

4)	Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүргізіледі.

4.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті қаржылық қамтамасыз ету республикалық бюджет және жергілікті органдар бюджеті қаражаты есебінен мынадай жағдайларда:

1)	республикалық меншіктегі, жергілікті органдардың меншігіндегі ұйымдарда түзілетін және (немесе) жинақталған радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде;

2)	иесіз пайдаланылған жабық радионуклид көздерімен және (немесе) иесіз жинақталған радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеген кезде;

3)	республикалық меншіктегі, жергілікті органдардың меншігіндегі және (немесе) меншік иесі белгіленбеген тарихи радиациялық ластану объектілерімен жұмыс істеген кезде;

4)	республикалық меншіктегі, жергілікті органдардың меншігіндегі радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу объектілерін пайдаланудан шығару жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезінде;

5)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі өзге де қызметті жүзеге асыру кезінде жүзеге асырылады.

4-тарау. РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

18-бап. Радиоактивті қалдықтарды жинау, қайта өңдеу, кондициялау

- Радиоактивті қалдықтарды жинау оларды сақтауға, қайта өңдеуге, кондиционерлеуге дайындаудың міндетті кезеңі болып табылады және радионуклидтердің қоршаған ортаға арнайы жабдықта радиоактивті қалдықтарды шоғырландыру жолымен Санитариялық қағидаларда, нормалар мен гигиеналық нормативтерде, атом энергиясын пайдалану саласындағы Қағидаларда белгіленген шектен жоғары түсуін болдырмауды қамтамасыз етуге тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды жинау кезінде оларды меншікті белсенділікке және радионуклидтік құрамға (оның ішінде альфа-сәулелендіретін радионуклидтер бойынша), физикалық табиғатына және болжамды өңдеу әдісіне сәйкес сұрыптау жүргізілуге тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды жинау, өңдеу, сақтау және кондиционерлеу үшін агрессивті ортада коррозияға төзімділігі, радиоактивті заттарға қатысты сорбциялық қабілеті төмен және оңай дезактивацияланатын жабдық қолданылады.

- Радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу және кондиционерлеу олардың көлемін қысқартуды және оларды қауіпсіз тасымалдауға және (немесе) сақтауға және (немесе) көмуге жарамды нысандарға ауыстыруды қамтамасыз етуге тиіс. Радиоактивті қалдықтарды өңдеудің нақты техникалық әдістері мен құралдары радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жүйесінің жобалау құжаттамасында белгіленеді және негізделеді.

19-бап. Радиоактивті қалдықтарды сақтау

1.	Радиоактивті қалдықтарды сақтауға радиоактивті қалдықтардың сипаттамаларына, сақтау тәсілі мен шарттарына байланысты осы үшін арнайы арналған қоймаларда, қалдық қоймаларда, радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерінде ғана рұқсат етіледі.

2.	Төмен белсенді және өте төмен белсенді радиоактивті қалдықтар уақытша сақтауға арналған қоймаларға орналастырылады (1 жылдан аспайтын мерзімге).

3.	Сұйық және (немесе) қатты күйдегі (құйрықтар немесе үйінділер) төмен белсенді және өте төмен белсенді радиоактивті қалдықтар уақытша сақтау үшін (жобалау мерзімінен аспайтын) қалдық қоймаларына орналастырылады.

4.	Сұйық, қатты, газ тәрізді күйдегі жоғары белсенді, орташа белсенді, төмен белсенді және өте төмен белсенді радиоактивті қалдықтар ұзақ мерзімді сақтау үшін (жобалау мерзімінен аспайтын) сақтау пункттеріне орналастырылады.

5.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймалары, қалдық қоймалары және сақтау пункттері атом энергиясын пайдалану объектілеріне жатады.

6.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларының, қалдық қоймаларының және сақтау пункттерінің жобасын әзірлеу сақтауға түсетін радионуклидтік құрамын, көлемдерін, агрегаттық жай-күйін, радиоактивті қалдықтардың үлестік және жиынтық белсенділігін ескере отырып жүзеге асырылуға тиіс.

7.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларының, қалдық қоймаларының және сақтау пункттерінің жобалық құжаттамасында:

1) радиоактивті қалдықтарды сақтау мерзімдері;

2) радиоактивті қалдықтардың жол берілетін жиынтық белсенділігі;

3) сақтауға арналған радиоактивті қалдықтардың рұқсат етілген көлемі.

8.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларында, қалдық қоймаларында және сақтау пункттерінде иондаушы сәулелену мен радиоактивті заттардың қоршаған ортаға таралуына кедергі келтіретін қауіпсіздік кедергілері (инженерлік және табиғи) жүйесі болуға тиіс.

9.	Қалдық қоймаларының және радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерінің қауіпсіздігі оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде және (немесе) орналастырылған радиоактивті қалдықтардың ықтимал қауіптілігінің бүкіл кезеңі ішінде қамтамасыз етілуге тиіс, бұл атом энергиясын пайдалану саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес негізделуге тиіс.

10.	Қалдық қоймаларын және (немесе) радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерін орналастыру орнын таңдау кәсіпорынға оның өндірістік қызметі үшін бөлінген аумақ шегінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлғаның ұсынуы бойынша атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша одан тыс жерде жүзеге асырылуға тиіс.

11.	Қалдық қоймаларының және (немесе) радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттерінің қауіпсіздігінің негіздемесі оны пайдалану және пайдаланудан шығару кезіндегі қауіпсіздікті талдауды қамтитын оның қауіпсіздігін бағалау нәтижелеріне негізделуге тиіс.

12.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын, қалдық қоймаларын және сақтау пункттерін пайдаланудан шығару тәртібі жобалау құжаттамасында айқындалуға тиіс.

20-бап. Радиоактивті қалдықтарды көму

1.	Радиоактивті қалдықтар (қысқа өмір сүретін радиоактивті қалдықтарды қоспағанда) радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде міндетті түрде көмілуге жатады.

2.	Радиоактивті қалдықтар жер қойнауын тау-кен бөлу шегінде қалдықтарды оқшаулауға кепілдік беретін жарылыс-өрт-ядролық қауіпсіз нысанға міндетті түрде ауыстырыла отырып, тек қатты/қатайтылған күйде, тұрақты геологиялық түзілімдерде көмілуге жатады.

3.	Құрамында қысқа өмір сүретін төмен белсенді радионуклидтер бар радиоактивті қалдықтар радиоактивті қалдықтарды жер бетіне жақын көму пункттерінде көмілуі мүмкін.

- Құрамында жоғары және орташа белсенді радионуклидтер бар радиоактивті қалдықтар радиоактивті қалдықтарды терең көму пункттерінде ғана көмуге жатады.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттері атом энергиясын пайдалану объектілеріне жатады.

- Радиоактивті қалдықтарды көмуді радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық оператор жүзеге асырады және радиоактивті қалдықтардың сипаттамаларына, көму тәсілі мен жағдайларына байланысты радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде ғана рұқсат етіледі.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде оларды көму үшін радиоактивті қалдықтардың жарамдылық критерийлері атом энергиясын пайдалану саласындағы нормативтік құқықтық актілермен регламенттеледі.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін орналастыру орнын таңдау оларды орналастыру үшін жарамды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде қауіпсіздік талаптарын қанағаттандыратын орындарда жүзеге асырылуға тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінің жобасын әзірлеу радионуклид құрамын, көлемдерін, агрегаттық жай-күйін, көмуге түсетін радиоактивті қалдықтардың үлестік және жиынтық белсенділігін ескере отырып жүзеге асырылуға тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде иондаушы сәулелену мен радиоактивті заттардың қоршаған ортаға таралуына кедергі келтіретін сенімді қауіпсіздік кедергілері (инженерлік және табиғи) жүйесі болуға тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінің қауіпсіздігін негіздеу оны пайдалану және радиоактивті қалдықтарды көму пунктін жабу кезіндегі қауіпсіздікті талдауды қамтитын оның қауіпсіздігін бағалау нәтижелеріне негізделуге тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінің қауіпсіздігі оның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде қамтамасыз етілуге тиіс және Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ атом энергиясын пайдалану саласындағы нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес негізделуге тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін жабу тәртібі радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінің ғимараттарын, құрылыстарын, қондырғыларын, техникалық жүйелері мен жабдықтарын жобалау, пайдалану, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу сатыларында радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін жабу жөніндегі іс-шаралар көзделуге тиіс осындай пунктке жобалау құжаттамасында айқындалуға тиіс.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пункттері жабылғаннан кейін консервацияланған көму пунктіне рұқсатсыз кіру мүмкіндігін азайту қамтамасыз етіледі.

- Радиоактивті қалдықтарды көму пунктін сипаттайтын құжаттаманың сақталуына жауапкершілік радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық операторға жүктеледі.

21-бап. Көму пункттерін салу

1.	Көму пункттерін салу туралы шешімді аумағында көму пунктін салу жоспарланып отырған жергілікті өкілді органдардың келісімімен Қазақстан Республикасының Үкіметі мыналарды ескере отырып қабылдайды:

1)	елдің және оның жекелеген аймақтарының шаруашылық міндеттерін шешу үшін оларға қажеттіліктер;

2)	атом энергиясын пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келетін көрсетілген объектілерді орналастыру үшін қажетті жағдайлардың болуы;

3)	азаматтық және әскери объектілерге жақын орналасқан тараптан көрсетілген объектілердің қауіпсіздігіне қатер болмаған жағдайда;

4)	Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгіленген талаптар;

5)	өңірдің өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және әлеуметтік дамуы үшін көрсетілген объектілерді орналастырудың ықтимал әлеуметтік және экономикалық салдары.

2.	Құрылыс туралы шешім қабылданғаннан кейін көму пунктін орналастыру алаңын таңдау бойынша жұмыстар жүргізілуде.

3.	Көму пунктін орналастыру алаңы мыналарды ескере отырып айқындалуға тиіс:

1)	табиғи және (немесе) техногендік сипаттағы ықтимал сыртқы әсерлер;

2)	радиоактивті заттардың тасымалдануы мүмкін;

3)	көму пунктін пайдалану нәтижесінде немесе оқыс оқиғалар мен авариялардың туындауы нәтижесінде халыққа және қоршаған ортаға залал келтірмеу мүмкіндіктері.

4.	Көму пунктін жобалау, салу және пайдалануға беру осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

5.	Көму пункттерін салудың, реконструкциялаудың, жабудың жобалау құжаттары міндетті түрде экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық сараптамадан өтеді.

6.	Көму пункттерін салуға заңды тұлғаларға ғана рұқсат етіледі.

7.	Ұлттық қауіпсіздікке қатер төнген жағдайларда Қазақстан Республикасының Үкіметі көму пунктінің құрылысын жою туралы шешім қабылдауға құқылы.

22-бап. Көму пунктінің жабылуы

1.	Пайдаланушы ұйым көму пунктін жобалау сатысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көму пунктін жабудың алдын ала жоспарын әзірлейді.

2.	Көму пунктін жабудың алдын ала жоспары көму пунктінің жабылуының сипаттамасын, қосалқы конструкцияларды бөлшектеу әдістерін, жұмыстардың құны мен орындалу мерзімдерін, қажетті ресурстарды бағалауды, ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шараларды, көму пунктінің жабылғаннан кейінгі негізгі нормалары мен сипаттамаларын қамтиды.

3.	Көму пунктін пайдалану кезінде көму пунктін жабудың алдын ала жоспары жаңа техникалық және технологиялық әзірлемелерді, ядролық, радиациялық және ядролық физикалық қауіпсіздік талаптарының өзгерістерін, жұмыстардың құны мен талап етілетін ресурстарды ескере отырып, қайта қаралуға және жаңғыртылуға тиіс.

4.	Көму пунктін жабу туралы шешім қабылдаған кезде пайдаланушы ұйым осы уақытқа қолда бар технологияларды, әдістемелерді, экономикалық көрсеткіштерді, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, көму пунктін жабудың түпкілікті жоспарын жасайды. Көму пунктін жабудың түпкілікті жоспары көму пунктін жабу жөніндегі жұмыстарды жобалау және жүргізу үшін негіз болып табылады.

5.	Көму пунктін пайдалануды тоқтату туралы шешімді пайдаланушы ұйым өмірлік циклдің кез келген кезеңінде дербес қабылдайды. Бұл ретте пайдаланушы ұйым атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органды қабылданған шешім, көму пунктін жабу жөніндегі жұмыстарды жүзеге асырудың басталу күні мен мерзімдері туралы хабардар етеді. Пайдаланушы ұйым көму пунктін жабу жоспары бойынша жұмыстардың толық көлемде орындалуын қамтамасыз етеді.

6.	Көму пунктін мерзімінен бұрын жабу туралы шешімді ядролық және (немесе) радиациялық аварияға әкеп соққан немесе әкеп соғуы ықтимал көму пунктін қауіпсіз пайдалану талаптары бұзылған және пайдаланушы ұйымның көму пунктін одан әрі қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге негізді қабілетсіздігі жағдайында атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

7.	Көму пунктін жабу туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органның ұсынуы бойынша оны жабу жөніндегі іс-шаралар аяқталған кезде қабылдайды. Атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органның ұсынуы пайдаланушы ұйым орындаған, мыналарды қамтитын көму пунктін жабу жөніндегі 
іс-шараларға негізделеді:

1)	көму пунктін пайдалану нәтижесінде ластанған аумақты рекультивациялау;

2)	көму пунктін орналастыру алаңында радиациялық жағдайды бақылау өлшемдерін жүргізу;

3)	көмілген радиоактивті қалдықтарды, көму пунктінің конструкциясын, көму пунктін орналастыру алаңының геотектоникалық, геологиялық және геофизикалық сипаттамаларын толық сипаттай отырып, мұрағатқа беру үшін құжаттама пакетін ресімдеу.

23-бап.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерінің сыныптамасы

1.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттеріне радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму үшін пайдаланылатын табиғи (табиғи) немесе жасанды алаңдар, сыйымдылықтар немесе үй-жайлар жатады.

2.	Радиоактивті қалдықтарды көму пункттеріне мұндай қалдықтар оларды кейіннен алып қою ниетінсіз орналастырылатын пункттер жатады.

3.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттері радиоактивті қалдықтарды қабылдау бойынша бөлінеді:

1)	негізінен табиғи радионуклидтерден тұратын геологиялық барлау, тау-кен өндіру және тау-кен өңдеу қызметінің нәтижесінде;

2)	ядролық жарылыстар және құрамында негізінен жасанды радионуклидтер бар радиоизотоп өнімдерін өндіру нәтижесінде ядролық энергетика объектілерінен.

4.	Радиоактивті қалдықтарды жинау алаңының ауқымы бойынша радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттері жергілікті және өңірлік болып бөлінеді. Жергілікті объектілерге бір объектінің немесе бір ауданның, ал өңірлік объектілерге – екі және одан да көп объектілердің және (немесе) аудандардың қалдықтарын орналастыруға арналған пункттер жатады.

24-бап.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму кезіндегі талаптар

1.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган беретін лицензиялар негізінде жүзеге асырылуға тиіс және қызметтің бұл түрлері Экологиялық нормалау және экологиялық рұқсаттар алу объектілері болып табылмауға тиіс. Радиоактивті қалдықтарға арналған нормативтерді атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган белгілейді.

2.	Радиоактивті қалдықтарды орналастыру радиоактивті қалдықтардың пайда болуына әкелетін кез келген қызмет түрінің міндетті кезеңі ретінде жобалық және техникалық құжаттамада көзделуге тиіс.

3.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму кезінде радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы субъектілер және радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі ұлттық оператор:

1)	өздігінен жүретін ядролық тізбекті реакциялардың мүмкіндігін болдырмау және артық жылу шығарудан қорғауды қамтамасыз ету;

2)	радиациялық қауіпсіздік қағидалары мен нормаларына сәйкес белгіленген қорғау әдістерін қолдану арқылы халықты және қоршаған ортаны тиімді қорғауды қамтамасыз етуге;

3)	радиоактивті қалдықтарды сақтауға байланысты болуы ықтимал биологиялық, химиялық және басқа да тәуекелдердің есебін жүргізуге;

4)	көму объектісінің орналасқан жеріне, конструкциясына және мазмұнына қатысты есепке алу құжаттарын сақтауға;

5)	радиоактивті материалдарға рұқсатсыз қол жеткізу және радиоактивті заттардың қоршаған ортаға жоспарланбаған шығарылу мүмкіндігін бақылауды жүзеге асыруға және алып тастауға тиіс.

25-бап. Радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттеріне қойылатын талаптар

1.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерін құру және олардың жұмысын ұйымдастыру жөніндегі барлық жобалар санитариялық-эпидемиологиялық сараптамаға және Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүргізілетін сараптамаға жатады. Жобалау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс.

2.	Жобада мыналар:

1)	радиоактивті қалдықтардың пайда болу көздері, радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерінің болжамды әсер ету радиусындағы қоршаған ортаға радиоактивті әсер етудің басқа көздері, олардың сандық және сапалық сипаттамалары;

2)	радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерінің ұйымдық құрылымы, өндірістік радиациялық бақылауды жүргізу көлемі мен тәртібі;

3)	халыққа дозалық жүктемелерді, рұқсат берілетін және бақыланатын деңгейлерді есептеу және радиоактивті қалдықтардың қоршаған ортаға және халыққа болжамды әсер ету радиусындағы барлық радиация көздерінің әсерін бағалау көрсетілуге тиіс.

3.	Жобада халықтың сыни топтарына дозалық жүктемелерді бағалауды қамтитын қоршаған ортаға әсерді ескере отырып, арнайы ізденістер мен экономикалық бағалау негізінде бірқатар баламалы нұсқалардан сақтау және (немесе) көму пунктін салу орнын таңдау негізделуге тиіс.

4.	Геодезиялық, геологиялық, гидрогеологиялық және гидрометеорологиялық зерттеулерді қоса алғанда, инженерлік ізденістер:

1)	радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пунктін салу мен орналастыру орнын таңдау және оны табиғи және техногендік факторлардың қолайсыз әсерінен инженерлік қорғау;

2)	қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар негіздемесін қамтамасыз етуге тиіс.

5.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерін құру және олардың жұмысын ұйымдастыру жөніндегі жобаларда залалсыздандырудан немесе басқа да қызметтен кейін бұзылған жерлерді рекультивациялау көзделуі тиіс.

6.	Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінің айналасында Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы туралы заңнамасына сәйкес белгіленген шекаралары бар санитариялық-қорғау аймағы белгіленеді.

7.	Радиоактивті қалдықтарды көму пункттерін:

1)	тұрғын үй құрылысы аумақтарында;

2)	пайдалы қазбалар жатқан алаңда-жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның келісімінсіз;

3)	белсенді карст аймақтарында;

4)	көшкіндер, сел ағындары, қар көшкіндері және басқа да қауіпті геологиялық процестер аймақтарында;

5)	сулы-батпақты жерлерде;

6)	жерасты ауыз су көздерінің қоректену аймақтарында;

7)	курорттардың санитариялық қорғау аймақтарында;

8)	қалалардың жасыл аймақтарының аумақтарында;

9)	ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда;

10)	шаруашылық-ауыз сумен жабдықтаудың жерасты және жерүсті көздерінің санитариялық қорғау аймақтарының I, II және III белдеулерінің, су құбырларының тазарту құрылыстарының, магистральдық су құбырларының аумақтарында;

11)	суайрықтардың аумақтарында;

12)	қорғаныш және санитариялық-гигиеналық функцияларды орындайтын және халықтың демалатын орындары болып табылатын ормандармен, орман саябақтарымен және басқа да жасыл екпелермен қамтылған немесе оларға арналған жерлерде орналастыруға рұқсат берілмейді.

8.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пунктін салу үшін жер учаскесін таңдау кезінде мынадай шарттар:

1)	ауыз су, бальнеологиялық және техникалық қажеттіліктерге жарамды жерасты суларының болмауы;

2)	сыйымды жыныстардың жоғары сорбциялық-сыйымдылық қасиеттері;

3)	жер асты суларының едәуір тереңдігі (алпыс және одан да көп метр);

4)	радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пунктінің түбінен төрт метрден жақын болмайтын  жерасты суларының деңгейі;

5)	сулы горизонттар болып табылмайтын және астындағы улы горизонттармен гидравликалық байланысы жоқ геологиялық қабаттар;

6)	ақаулы тектоника мен қарқынды жарықтың болмауы, сейсмикалық қауіпті ақауға дейінгі қашықтық қырық километрден астам болуға тиіс;

7)	разрядқа, шөгуге, шөгуге өте төмен сезімталдығы;

8)	эрозияның болмауы;

9)	геоморфологиялық тұрақтылық;

10)	қатты және өте тығыз топырақтар мен іргетас жыныстарының болуы;

11)	қуаты он метрден асатын өткізбейтін іргетас жыныстарының болуы;

12)	бес пайыздан аспайтын беткейлері бар әлсіз таулы жер;

13)	жерасты және жерасты суларының ең жақын су алуына дейінгі немесе жер үсті су көзінен төрт километрден жақын емес арақашықтық сақталуы тиіс;

14)	жерді нақты пайдалану айтарлықтай экономикалық әсер етпейді және оны әлеуетті пайдаланудың да танылған бағасы болмайды;

15)	мәдени және ұлттық маңызы бар құндылықтар төрт километр қашықтықта болмайды;

16)	жергілікті жердің туристік құндылығы жоқ және жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындары сирек барады.

9.	Осы баптың 8-тармағында көрсетілген шарттардың бірі сақталмаған кезде радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пунктінің зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау немесе оны табиғи және техногендік факторлардың зиянды әсерінен қорғау жөніндегі мынадай:

1)	өткізгіштігі төмен және сорбциялық-сыйымды материалдардан (полиэтилен, бетон, керамика, саз, цеолит) инженерлік тосқауылдар жасау;

2)	жерүсті, жерасты және жерасты суларының осындай пункттерді айналып өтуін қамтамасыз ететін дренаждық жүйелерді құру іс-шаралары әзірленуге тиіс.

10.	Уран және уран емес тау-кен өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарының төмен белсенді қалдықтары үшін аэрация аймағынан төмен радиоактивті қалдықтарды орналастыра отырып және сорбциялық-сыйымдылық қасиеттері анағұрлым жоғары (радионуклидтердің пункттен тыс көші-қон мүмкіндігін болдырмайтын) басқа тау жыныстарының арасында бұрын өткен тау-кен қазбалары пайдаланылуы мүмкін.

11.	Уран және уран емес тау-кен өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарының орташа белсенді қалдықтары үшін саздан, цеолиттен және радионуклидтерді сорбциялайтын басқа да материалдардан жасалған техникалық тосқауылдардың қосымша құрылғысымен өткен тау-кен қазбалары пайдалануы мүмкін.

12.	Рельефтегі табиғи төмендеулер өткізбейтін жыныстардан немесе басқа материалдардан жасалған табиғи немесе жасанды субстрат болған кезде төмен белсенді қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды ұзақ уақыт орналастыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

13.	Сұйық радиоактивті қалдықтарды көмуге тыйым салынады. Сұйық радиоактивті қалдықтар қоршаған ортадағы борпылдақ жыныстардың ылғалдылығына дейін құрғатылуға немесе қатайтылуға тиіс.

14.	Орташа белсенді радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттері үшін міндетті түрде күзет іс–шаралары мен сигнал беру төмен белсенді радиоактивті қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттері үшін-сигнал бермейтін күзет іс-шаралары көзделеді.

15.	Дозалық жүктемелерді есептеу және халықты радиациялық қорғау жөнінде тиімді шараларды әзірлеу халықтың сыни топтары бойынша дозаларды есептеу негізінде жүзеге асырылады. Халықтың сыни тобы радиоактивті заттардың осы популяцияға жететін сыни жолды талдау және анықтау негізінде анықталады.

16.	Жерүсті, жерасты және жерасты суларының радиоактивті ластануының таралуын есептеу ерітінділер мен ластанулардың сүзілу жылдамдығын, олардың көші-қон қабілеттерін және су өткізгіш жыныстардың сорбциялық мүмкіндіктерін айқындау үшін орындалатын арнайы гидрологиялық және гидрогеологиялық зерттеулер жүргізу негізінде орындалады.

17.	Авариялық радиоактивті ластанудың әсерінен қоршаған ортаға келтірілген залал рекультивациялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі іс-шаралар мен қорғау шараларын орындау құны бойынша бағаланады.

26-бап. Радиоактивті қалдықтарды физикалық қорғау

1.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз ету радиоактивті қалдықтарға рұқсатсыз қол жеткізуді және оларды пайдалануды болғызбауға, құрылыстардың тұтастығы мен қол сұғылмаушылығына кез келген қол сұғушылықтарды уақтылы анықтауға және жолын кесуге бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық шаралар кешенін жоспарлаудың, үйлестірудің және бақылаудың бірыңғай жүйесін көздейді.

2.	Егер радиоактивті қалдықтарды физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылданбаса, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге байланысты қызметке тыйым салынады.

3.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде физикалық қорғауды ұйымдастыру тәртібі атом энергиясын пайдалану саласындағы нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

4.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер радиоактивті қалдықтардың меншік иесіне жүктеледі.

27-бап. Радиоактивті қалдықтарды тасымалдау

1.	Радиоактивті қалдықтарды тасымалдауды атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті орган берген тиісті лицензиялары бар заңды немесе жеке тұлғалар жүзеге асыра алады.

2.	Радиоактивті қалдықтарды тасымалдау көзделетін радиоактивті қалдықтарды тасымалдау жөніндегі бекітілген нормалар мен қағидаларға сәйкес көліктік буып-түю жиынтықтарында жүзеге асырылады:

1)	оларды тасымалдау тәртібі;

2)	жүк жөнелтушінің, тасымалдаушының және алушының құқықтары мен міндеттері;

3)	қауіпсіздік шаралары;

4)	қаптамаға және көлік құралдарына қойылатын талаптар;

5)	радиоактивті қалдықтарды тасымалдау кезіндегі жол-көлік оқиғалары жағдайындағы шаралар;

6)	ықтимал радиациялық авариялардың салдарын алдын алу және жою жөніндегі шаралар;

7)	физикалық қорғау шаралары.

3.	Радиоактивті қалдықтарды әуе, теміржол, су немесе автомобиль көлігімен тасымалдау шарттары мен режимін Қазақстан Республикасының тиісті қызметтері келіседі.

4.	Радиоактивті қалдықтарды тасымалдау кезінде жол-көлік оқиғасы нәтижесінде радиациялық авария туындаған жағдайда, егер тасымалдау туралы келісімде өзгеше көзделмесе, оны жою, сондай-ақ персоналды, халықты, қоршаған табиғи ортаны және материалдық құндылықтарды қорғау үшін жауапкершілік жүк жөнелтушіге жүктеледі.

28-бап. Радиоактивті қалдықтардың трансшекаралық қозғалысы

- Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттерге қайта өңдеу үшін әкетілген меншікті радиоактивті қалдықтарын қоспағанда, басқа мемлекеттерден радиоактивті қалдықтарды сақтау немесе көму мақсатында Қазақстан Республикасына әкелуге тыйым салынады. Радиоактивті қалдықтарды жер бетінде және оның жер қойнауында радиоактивті заттардың қоршаған ортаға түсуіне жол бермейтін іс-шаралар жүргізбестен көмуге (орналастыруға) тыйым салынады.

- Радиациялық қауіпсіздік нормаларында белгіленген алып қою деңгейінен жоғары радиоактивті заттары бар радиоактивті қалдықтарды, жартылай фабрикаттарды, шикізатты, жинақтаушы бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу Қазақстан Республикасының ерекше тауарларды бақылау саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады және Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес ядролық материалдар мен иондаушы сәулелену көздерін мемлекеттік есепке алуға жатады.

- Радиоактивті қалдықтардың трансшекаралық орын ауыстыруы кезінде халықаралық құқық нормаларын сақтай отырып, орын ауыстыруды қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау қажет. Бұл ретте:

1)	рұқсат және алдын ала хабарлама бойынша, сондай-ақ межелі мемлекеттің келісімімен орын ауыстыруды қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдануға тиіс;

2)	транзит мемлекеттері арқылы трансшекаралық орын ауыстыру көліктің нақты пайдаланылатын түрлеріне жататын халықаралық міндеттемелерді орындау шартымен жүзеге асырылуға тиіс;

3)	пайдаланылған ядролық отынды немесе радиоактивті қалдықтарды сақтау немесе көму үшін оңтүстік ендіктің 60 градусынан оңтүстікке қарай межелі жерге жөнелтуге тыйым салынады.

29-бап.	Радиоактивті қалдықтарды, сондай-ақ радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерін тіркеу

1.	Радиоактивті қалдықтарды, сондай-ақ радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерін тіркеу радиоактивті қалдықтар туралы ақпаратты радиоактивті қалдықтар тізіліміне және радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерінің кадастрына енгізуді және жаңартуды қамтиды.

2.	Радиоактивті қалдықтарды, радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерін тіркеу радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеудің мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуі үшін қажетті радиоактивті қалдықтар туралы, олардың саны мен сипаттамалары туралы, радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттері және осындай радиоактивті қалдықтар мен пункттерге меншік құқығы субъектілері туралы мәліметтерді жинау және сақтау мақсатында жүзеге асырылады.

3.	Радиоактивті қалдықтар тізіліміне ұлттық операторға берілген радиоактивті қалдықтар туралы құжатталған мәліметтер және радиоактивті қалдықтарды және оларды орналастыру орындарын бастапқы тіркеу нәтижесінде алынған радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттеріндегі радиоактивті қалдықтар туралы мәліметтер енгізіледі.

4.	Радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерінің кадастрына радиоактивті қалдықтарды көму пункттері, радиоактивті қалдықтарды сақтау пункттері, Тарихи радиоактивті қалдықтармен ластанған алаңдар мен тарихи радиоактивті қалдықтарды сақтау объектілері, Тарихи радиоактивті қалдықтардың консервацияланған пункттері, осындай пункттерге меншік құқығы субъектілері, осындай пункттерде орналастырылған радиоактивті қалдықтардың сипаттамалары туралы құжатталған мәліметтер енгізіледі.

5.	Жарамдылық критерийлеріне сәйкес келтірілген радиоактивті қалдықтарға паспорт жасалады. Радиоактивті қалдықтардың паспортын осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, радиоактивті қалдықтарды кондициялауды жүзеге асырған ұйым радиоактивті қалдықтардың әрбір қаптамасына жасайды. Радиоактивті қалдықтардың паспортына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының нормалары мен қағидаларында белгіленеді.

6.	Радиоактивті қалдықтар тізілімі және радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерінің кадастры және радиоактивті қалдықтар паспорты мерзімсіз сақтауға жатады.

7.	Радиоактивті қалдықтар тізілімін және радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму пункттерінің кадастрын және радиоактивті қалдықтар паспорттарын сақтау Қазақстан Республикасындағы архив деле туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

5-тарау. АЗАМАТТАРДЫҢ, ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕР МЕН ҰЙЫМДАРДЫҢ РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

30-бап. Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін шешу кезінде азаматтардың құқықтары

1.	Қазақстан Республикасының азаматтары радиоактивті қалдықтар сақталатын немесе олармен жұмыс жүргізілетін аймақтағы радиациялық жағдай туралы, оның ішінде радиациялық төтенше жағдайлар туралы толық және шынайы ақпарат алуға құқылы.

2.	Қазақстан Республикасының азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар және Қазақстан Республикасының аумағында тұратын шетел азаматтары радиоактивті қалдықтармен жұмыс жүргізілетін объектілердің зиянды әсерінен денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залал үшін мемлекеттік органдарға, кәсіпорындарға, мекемелерге, ұйымдарға, лауазымды адамдарға және азаматтарға қарсы сотқа талап арызбен жүгінуге құқылы.

31-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуге байланысты мәселелерді шешу кезінде қоғамдық бірлестіктердің құқығы

Қоғамдық бірлестіктердің:

1)	радиоактивті қалдықтар сақталатын немесе олармен жұмыс жүргізілетін ауданда немесе аумақтың өзінде белгіленген тәртіппен радиациялық жағдай туралы объективті ақпарат алуға;

2)	радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу бойынша көму пункттерін салу туралы шешім қабылдау кезінде қоғамдық тыңдауларға қатысуға;

3)	мүдделі тараптар мен жұртшылықты объектілер мен қызметке байланысты ықтимал радиациялық тәуекелдер туралы және атом энергиясын пайдалану саласындағы уәкілетті органның процестері мен шешімдері туралы хабардар ету мен консультациялаудың тиісті құралдарын құруға құқығы бар.

6-тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

32-бап. Халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырудың мақсаты мен құқықтық негізі

1.	Қазақстан Республикасында радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы халықаралық ынтымақтастық қабылданған Халықаралық құқық нормаларына сәйкес радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын басқа мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен және ғылыми мекемелермен тәжірибе алмасу және өзара көмек көрсету мақсатында жүзеге асырылады.

2.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың құқықтық негізі Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттардың нормалары болып табылады.

33-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезіндегі халықаралық ынтымақтастық

Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу кезіндегі халықаралық ынтымақтастық:

1)	халықаралық тәжірибені пайдалана отырып, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеудің тиімді ұлттық жүйесін құру;

2)	радиоактивті қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу және олардың түзілу көлемін төмендететін технологиялар саласында бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

3)	радиоэкологиялық мониторингтің халықаралық ғылыми-ақпараттық орталықтарын, терең геологиялық түзілімдерде жоғары белсенді қалдықтарды көму жағдайларын зерделеу жөніндегі жерасты зертханаларын құру;

4)	радиоактивті заттарды трансшекаралық тасымалдаумен радиоактивті қалдықтармен болған оқиғалар туралы ақпарат алмасу;

5)	радиоактивті қалдықтармен болған инцидент нәтижесінде радиоактивті заттармен ластанудың салдарын болғызбау немесе барынша азайту үшін көмек көрсету.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

34-бап.	Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік

Қазақстан Республикасының радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу туралы заңнамасын бұзужәне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

35-бап. Күшіне енуі

Осы Заң 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Президенті